บันทึกการจัดทำ (ฉบับร่าง)

| กิจกรรม/บุคคล | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน/ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำ |  |  |  |  |
| ผู้ทบทวน |  |  |  |  |
| ผู้อนุมัติ |  |  |  |  |

บันทึกการประกาศใช้

| ฉบับที | วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | ออกเอกสารฉบับใหม่ |  |  |

1. วัตถุประสงค์

เป็นแนวทางในการกำหนดวิธีการชี้บ่งอันตราย และการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการกำหนดระดับของความเสี่ยง และวิธีการควบคุมความเสี่ยงในแต่ละระดับ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของพนักงานบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

# 2. ขอบข่าย

ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นี้ครอบคลุมถึงกิจกรรมต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ทั้งกิจกรรมที่ทำเป็นงานประจำ (Routine) และกิจกรรมที่ไม่ทำเป็นประจำ (Non-routine) ซึ่งเป็นของพนักงานภายในบริษัท และผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท

# 3. เอกสารอ้างอิง

3.1 คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หัวข้อที่ 3.4.1

3.2  ระเบียบกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การชี้บ่งอันตราย การประมินความดสี่ยงและการจัดทำแผนงานบริหารจัดการความเสี่ยง

# 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

4.1   แบบฟอร์มการแยกประเภทกิจกรรม และการสำรวจพื้นที่

4.2   แบบฟอร์มการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

4.3   แบบฟอร์มทะเบียนความเสี่ยง

# 5. ขั้นตอนการดำเนินการ

# 5.1  คำจำกัดความ

VENDOR			บุคคลภายนอก หรือบริษัทภายนอก    ที่รับจ้างดำเนินกิจกรรมใดๆ ให้

บริษัท  เช่น   ผู้ขาย   ผู้ขนส่งสินค้า   ผู้ให้บริการ   ผู้รับจ้างทำของ หรือ

ผู้รับเหมา เป็นต้น

อันตราย	สิ่งหรือสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป่วยจากการทำงาน ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานหรือต่อสาธารณชน หรือสิ่งต่างๆ เหล่านี้รวมกัน

ความเสี่ยง	ผลลัพธ์ของความน่าจะเกิดอันตรายและผลจากอันตรายนั้น

การประเมินความเสี่ยง	กระบวนการประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสินว่าความเสี่ยงนั้นอยู่ในระดับที่ยอมรับได้หรือไม่

5.2  การแยกประเภทกิจกรรม สถานที่อันตราย

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานทำการระบุงาน กิจกรรม ที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยระบุลงในแบบฟอร์ม การแยกประเภทกิจกรรม และการสำรวจพื้นที่ ในกรณีที่เป็นกระบวนการผลิตสามารถเขียนเป็น Process Flow ได้

- สำรวจพื้นที่หรือบริเวณที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น พื้นที่ทางเดิน พื้นที่เก็บสารเคมี โดยระบุลงในแบบฟอร์ม การแยกประเภทกิจกรรม และการสำรวจพื้นที่

- โดยให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่ทำเป็นประจำ (Routine) และกิจกรรมที่ทำเป็นครั้งคราว (Non-routine) เช่น การล้างทำความสะอาดใบมีด แท่นตัด

- โดยให้แยกประเภทกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมาที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแผนกนั้นๆ ด้วย เช่น ผู้รับเหมาที่เข้ามาทำการก่อสร้าง

- ให้ผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ทบทวนผลการแยกประเภทกิจกรรมและการสำรวจพื้นที่

  - การชี้บ่งอันตราย

5.3.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ทำการชี้บ่งอันตรายจากกิจกรรม สถานที่ที่กำหนดไว้ในข้อแรก โดยพิจารณาในหัวข้อต่อไปนี้

- อันตรายทางกายภาพ คือปัจจัยของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในบริเวณ พื้นที่ปฏิบัติงานเช่น ความร้อน ความเย็น แสงสว่าง เสียง ฝุ่น รังสี แรงสั่นสะเทือน ความกดดันบรรยากาศ

- อันตรายทางชีวภาพ คือปัจจัยของสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต  เช่น การติดเชื้อ เชื้อโรคจากไวรัส แบคทีเรีย เชื้อรา

- อันตรายด้านเคมี คือปัจจัยของสิ่งแวดล้อมในรูปสารเคมีชนิดต่างๆ ที่มีการใช้ ทำให้เกิดขึ้น หรือมีการปะปนในพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การกัดกร่อน ระคายเคือง การติดไฟ การระเบิด จากสารกัดกร่อน สารระคายเคือง สารพิษ สารไวไฟ สารที่ทำให้เกิดโรค

- อันตรายด้านเออเกอร์โนมิกส์ (Ergonomics) เป็นอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากลักษณะการจัดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดอาการปวดหลัง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

- อันตรายเชิงกล เป็นอันตรายตามลักษณะประเภทของการบาดเจ็บตามลักษณะการเกิด เช่น การถูกตัด ถูกบาด ถูกหนีบ ฟกช้ำ ถูกกระแทก ผิวหนังไหม้

- อันตรายทางไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต

5.3.2  การชี้บ่งอันตรายอาจเลือกใช้วิธีการหนึ่งหรือหลายวิธีการที่เหมาะสมตามลักษณะความเสี่ยงจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ตามตารางที่ 1

ตารางที่ 1 : เลือกวิธีการชี้บ่งอันตราย

| แบบที่ | สภาพการณ์/ลักษณะความเสี่ยง | วิธีการ |
| --- | --- | --- |
| 1 | จะตรวจสอบว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือกฎหมายกำหนด | Checklist |
| 2 | จะวิเคราะห์คนจะสัมผัสกับอะไรจนทำให้ บาดเจ็บ หรือ เจ็บป่วย | JSA |
| 3 | จะวิเคราะห์เหตุการณ์รุนแรงที่ไม่ต้องการให้เกิด (Top Event) | FTA |
| 4 | จะวิเคราะห์ระบบหรือมาตรการควบคุมว่าถ้าทำงานไม่สำเร็จ | ETA |
| 5 | จะวิเคราะห์ความล้มเหลวของอุปกรณ์ | FMEA |
| 6 | จะวิเคราะห์การเบี่ยงเบนไปจากค่าควบคุมปัจจัยการผลิต | HAZOP |
| 7 | วิเคราะห์เรื่องอื่น ๆ ที่อาจจะยังไม่ครอบคลุม | What lf Analysis |
| 8 | ข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย | Suggestion Stop & Think |

วิธีการใช้งานเทคนิคชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงแต่ละประเภท

1. Checklist

เป็นวิธีการที่ใช้ในการชี้บ่งอันตราย โดยการนำแบบตรวจไปใช้ในการตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อค้นหาอันตรายที่แอบแฝงอยู่ในขั้นตอนหรือกระบวนการทำงาน ซึ่งแบบตรวจ (Checklist) จะถูกออกแบบและจัดทำมาล่วงหน้า ประกอบด้วยข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านต่างๆ เพื่อประเมินว่าได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานการออกแบบ มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือกฎหมายหรือไม่ แล้วนำผลจากการประเมินมาทำการชี้บ่งอันตราย

2. Job Safety Analysis (JSA)

การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยหรือ Job Safety Analysis (JSA) เป็นเทคนิควิธีการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานทำ งานอย่างปลอดภัยที่สุด โดยการวิเคราะห์ถึงอันตรายที่แฝงอยู่ในขั้นตอนการทำงาน และพัฒนาวิธีการป้องกัน แก้ปัญหาอันตรายนั้น

3. Fault Tree Analysis (FTA)

เป็นการวิเคราะห์หาสาเหตุของอันตรายที่เกี่ยวข้องกับงานวิธีการและกระบวนการผลิต แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวโยงที่นำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่ต้องการให้เกิด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์และกำหนดมาตรการควบคุมป้องกันเป็นการชี้บ่งอันตรายที่เน้นถึงอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้นคิดย้อนกลับโดยใช้หลักการและเหตุผลเพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุของอุบัติเหตุ และแจกแจงขั้นตอนการเกิดเหตุการณ์ว่ามาจากเหตุการณ์ย่อยอะไรบ้างและเหตุการณ์ย่อยเหล่านั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร จะสิ้นสุดการวิเคราะห์เมื่อพบว่าสาเหตุของเหตุการณ์ย่อยเกิดจากการบกพร่องของเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือความผิดพลาดของผู้ปฏิบัติงาน

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์การชี้บ่งอันตรายด้วยวิธี Fault Tree Analysis

| สัญลักษณ์ | ชื่อ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
|  | And Gate สาเหตุหลายสาเหตุ | เหตุการณ์จะเกิดขั้นได้เนื่องจากสาเหตุหลายสาเหตุของการณ์ย่อย |
|  | Or Gate สาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง | เหตุการณ์จะเกิดขึ้นได้เนื่องมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งของเหตุการณ์ย่อย |
|  | Basic Event เหตุการที่เกิดขึ้นได้โดยปกติ | เหตุการณ์ย่อยที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ ซึ่งทราบถึงสาเหตุที่เห็นได้ชัดเจน โดยไม่ต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไป ถือเป็นสาเหตุแรกของการเกิดอุบัติภัย |
|  | Fault Tree Event เหตุการณ์ย่อย | เหตุการณ์ย่อยที่ส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เกิดอุบัติภัย |
|  | Undeveloped Event เหตุการณ์ที่วิเคราะห์ต่อไม่ได้ | เหตุการณ์ย่อยที่ไม่ต้องทำการวิเคราะห์หาสาเหตุต่อไปเนื่องจากไม่มีข้อมูลสนับสนุน |
|  | External Event เหตุการณ์ภายนอก | เหตุการณ์ภายนอกหรือปัจจัยภายนอกที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆ |
|  | Inhibit Gate เงื่อนไขหรือข้อจำกัด | เหตุการณ์ตั้งต้นหรือเหตุการณ์ย่อยนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไข (Condition) หรือข้อจำกัด (Restriction) หรือองค์ประกอบอื่นๆ เช่น อุณหภูมิ ความดดัน เป็นต้น |
|  | Transfer Event เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำ | เหตุการณ์เดิมที่ได้ทำการวิเคราะห์แล้วในกิ่งก้านอื่นภายในเหตุการณ์ตั้งต้นเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการวิเคราะห์ซ้ำ |

รูปภาพ : ตัวอย่างการชี้บ่งอันตรายโดยวิธี Fault Tree Analysis การเกิดไฟไหม้/ระเบิดจากระบบไฟฟ้า

4. Event Tree Analysis (ETA)

เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตราย เพื่อวิเคราะห์ประเมินหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อเนื่อง เมื่อเกิดเหตุการณ์แรกขึ้น (Initiating Event) ซึ่งเป็นการคิด เพื่อคาดการณ์ล่วงหน้า โดยอาจใช้ความเป็นไปได้ประกอบในการวิเคราะห์หาผลสืบเนื่องที่จะเกิดขึ้นเมื่อเครื่องจักรอุปกรณ์เสียหาย หรือคนทำงานผิดพลาด เพื่อให้ทราบสาเหตุว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด รวมทั้งเป็นการตรวจสอบว่าระบบความปลอดภัยที่มีไว้เพื่อรองรับเหตุการณ์ที่คาดไว้ที่มีอยู่มีปัญหาหรือไม่อย่างไร

ข้อจำกัดของวิธีนี้ก็คือ เหตุการณ์ที่กำหนดเป็นสิ่งที่เจาะจงจะให้เกิดเพื่อให้เกิดเหตุการณ์อื่นๆ ตามมา แต่ไม่ได้พิจารณาทุกสาเหตุ เช่น กำหนดว่าท่อก๊าซถูกขุดเจาะ ทำให้เกิดก๊าซรั่ว และอาจติดไฟหรือไม่ติดไฟ ซึ่งผลที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นจะต่างกัน แต่ไม่ได้พิจารณาถึงกรณีท่อรั่วจากการเสื่อมสภาพเลยคือ

หากจะพิจารณาเรื่องนี้ก็ต้องทำการวิเคราะห์อีกชุดหนึ่ง

รูปภาพ : ตัวอย่างการชี้บ่งอันตรายโดยวิธี Event Tree Analysis ในกรณีระดับน้ำใน Boiler ต่ำ (ระบบไอน้ำ)

5. FMEA

เป็นเทคนิคการชี้บ่งอันตราย โดยวิเคราะห์ในรูปแบบความล้มเหลวและผลที่เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในแต่ละส่วนของระบบแล้วนำมาวิเคราะห์หาผลที่จะเกิดขึ้น เมื่อเกิดความล้มเหลวของเครื่องจักรและอุปกรณ์ เช่น เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) มีอุปกรณ์ประกอบย่อยๆ หลายประเภทหลายชนิด เราก็ต้องมาแยกแยะว่าถ้าอุปกรณ์แต่ละตัวล้มเหลว (เสียหรือหยุดทำงาน) มันจะมีผลอย่างไรตามมา เป็นต้น

6. HAZOP

เป็นเทคนิคการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนเพื่อชี้บ่งอันตรายและค้นหาปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการในหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์หาอันตรายและปัญหาของระบบต่างๆ โดยส่วนใหญ่เทคนิคนี้จะใช้กับระบบควบคุมพลังงานหรือสสารต่างๆ ที่เรานำมาใช้ในการทำงาน เช่น ก๊าซ ไอน้ำ น้ำมัน สารเคมี ( สิ่งที่อยู่ในระบบปิด เช่น ในท่อ, ถัง) ซึ่งอันตรายนั้นอาจเกิดจากความไม่สมบูรณ์ในการออกแบบ การติดตั้ง การตรวจสอบและบำรุงรักษา ด้วยการตั้งคำถามที่สมมุติสถานการณ์ของการผลิตในสภาวะต่างๆ โดยจะมี HAZOP Guide Wordได้แก่ ไม่(None), น้อยกว่า (Less) , มากกว่า (More) มาให้พิจารณาความบกพร่องหรือผิดปกติในการทำงาน ว่าจะมีปัญหาหรือผลกระทบอะไรบ้าง กรณีค่าควบคุม (Control Parameter) เพิ่มขึ้นหรือลดลง หรือไม่เป็นไปตามที่กำหนด เช่น จะมีผลอย่างไรถ้าอัตราไหล

เพิ่มขึ้น หรือ แรงดันลดลง เป็นต้น

7. What-if Analysis

เป็นวิธีการที่ใช้ในการชี้บ่งอันตราย ที่เน้นกระบวนการในการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อชี้บ่งอันตรายในการดำเนินการต่างๆ โดยใช้คำถามว่า “จะเกิดอะไรขึ้น....ถ้า….” (What if) และค้นหาคำตอบในคำถามเหล่านั้นเพื่อชี้บ่งอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินงาน เช่น คำถามที่ว่า “จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าปั๊มน้ำ หมายเลข 003-53 เสียหรือหยุดทำงาน” เป็นต้น

8. Suggestion Stop & Think หยุดคิด ก่อนทำ (เมื่อไม่มีมาตรการกำหนดไว้ให้)

กิจกรรมข้อเสนอแนะ เป็นกิจกรรมที่บริษัทกำหนดเป็นนโยบายในการให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นที่มีประโยชน์ สามารถนำไปปฏิบัติเพื่อให้การทำงานในองค์การนั้นมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น

กิจกรรมข้อเสนอแนะเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้พนักงานในองค์การมีโอกาสแสดงความคิดเป็นปรับปรุงงานที่ปฏิบัติให้ง่าย สะดวก ปลอดภัยยิ่งขึ้น  พนักงานมองเห็นปัญหาและรู้จักแก้ไขให้ดีขึ้น ทั้งนี้โดยยึดหลักว่าคนที่ปฏิบัติงานนั้นจะทราบข้อบกพร่องของงานนั้น วิธีทำงานสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่าเดิมเสมอ  การปรับปรุงเล็กๆน้อยๆของทุกคนจะส่งผลให้เกิดการลดต้นทุนการผลิต และประหยัดค่าใช้จ่ายในที่สุด

แนวทางการนำกิจกรรมข้อเสนอแนะไปใช้ในงาน เน้นการปรับปรุงงานที่พนักงานแต่ละคนปฏิบัติโดยเฉพาะก่อน และข้อเสนอแนะนั้นจะต้องสามารถนำไปปฏิบัติได้เช่น

- ปรับปรุงสินค้าให้มีคุณภาพสูงขึ้น

- ปรับปรุงการขนย้ายวัสดุ

- ปรับปรุงวิธีการทำงานให้ง่าย สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย

ตัวอย่างการใช้ประโยคคำถาม

- ถ้า....................................จะเกิด...........................................หรือไม่?

- ถ้าเกิด.......................................แล้ว จะรุนแรงหรือไม่?

- ถ้าจะไม่ให้เกิด..................................จะต้องทำอย่างไร?

หมายเหตุ : หากตอบข้อ 3 ได้ ให้ทำตามคำตอบ ถ้าตอบข้อ 3 ไม่ได้ให้หยุดและแจ้งหัวหน้างาน

5.3.3 แหล่งกำเนิดอันตราย อันตรายที่เกิดขึ้นและสาเหตุของอันตราย

การกำหนดรหัสของอันตราย

ABC-XX.YY

ABC  แทน อักษรย่อของหน่วยงาน/แผนก

XX    แทน ลำดับที่ของกิจกรรม/พื้นที่ในหน่วยงาน

YY    แทน ลำดับที่ของอันตรายที่เกิดขึ้น

เช่น  ENG-01.01 หมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นของแผนกวิศวกรรม ลำดับที่ 1 ในกิจกรรมที่1

5.3 การประเมินความเสี่ยง

5.3.1 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการประเมินความเสี่ยง โดยนำข้อมูลต่างๆ จากกิจกรรม สถานที่และการชี้บ่งอันตราย ตามหลักเกณฑ์ของโอกาสที่จะเกิด และความรุนแรง ดังตารางต่อไปนี้

- พิจารณาถึงโอกาสในการเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยจัดระดับโอกาสที่จะเกิดเป็น 4 ระดับ แบ่งเกณฑ์การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดจากสถิติและมาตรการที่มีอยู่ ตามตารางที่ 2-3

ตารางที่ 2 :  การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดจากสถิติ

| ระดับ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1 | ไม่เคยเกิดเลยในช่วงเวลาตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไป |
| 2 | ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 5-10 ปี |
| 3 | ความถี่ในการเกิด เกิดขึ้น 1 ครั้ง ในช่วง 1-5 ปี |
| 4 | ความถี่ในการเกิด เกิดมากกว่า 1 ครั้ง ใน 1 ปี |

ตารางที่ 3 : การพิจารณาโอกาสที่จะเกิดจากมาตรการที่มีอยู่

| ระดับ | รายละเอียด |
| --- | --- |
| 1 | มีโอกาสในการเกิดยาก เพราะมีมาตรการที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือมี PM (4-3 = 1) |
| 2 | มีโอกาสในการเกิดน้อย เพราะมีมาตรการที่เป็น WI แบบมีตัวช่วย (4-1-1 = 2) |
| 3 | มีโอกาสในการเกิดปานกลาง เพราะมีมาตรการที่เป็น WI แบบไม่มีตัวช่วย (4-1 = 3) |
| 4 | มีโอกาสในการเกิดสูง เพราะไม่มีมาตรการ (4-0 = 4) |

- พิจารณาถึงความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ว่าจะก่อให้เกิดถึงผลกระทบที่อาจเกิดต่อบุคคล ชุมชน ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมมากน้อยเพียงใด  โดยจัดระดับความรุนแรงเป็น 4 ระดับ ตามตารางดังนี้

ตารางที่ 4 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อบุคคล

| ระดับ | ความรุนแรง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | เล็กน้อย | ปฐมพยาบาล (ใส่ยา) |
| 2 | ปานกลาง | ต้องการการรักษาทางแพทย์ (ไปโรงพยาบาล) |
| 3 | สูง | มีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยที่รุนแรง สูญเสียอวัยวะ |
| 4 | สูงมาก | ทุพลภาพหรือเสียชีวิต ไฟไหม้ ระเบิด |

ตารางที่ 5 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อชุมชน

| ระดับ | ความรุนแรง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | เล็กน้อย | ไม่มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน หรือมีผลกระทบเล็กน้อย |
| 2 | ปานกลาง | มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และแก้ไขได้ในระยะเวลาอันสั้น |
| 3 | สูง | มีผลกระทบต่อชุมชนรอบโรงงาน และต้องใช้เวลาในการแก้ไข |
| 4 | สูงมาก | มีผลกระทบรุนแรงต่อชุมชนเป็นบริเวณกว้าง หรือหน่วยงานของรัฐต้องเข้าดำเนินการแก้ไข |

หมายเหตุ: ผลกระทบต่อชุมชน หมายถึง เหตุรำคาญต่อชุมชน การบาดเจ็บ เจ็บป่วยของประชาชน ความเสียหายต่อทรัพย์สินของชุมชนและประชาชน

ตารางที่ 6 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

| ระดับ | ความรุนแรง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | เล็กน้อย | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเล็กน้อย สามารถควบคุมหรือแก้ไขได้ |
| 2 | ปานกลาง | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมปานกลาง สามารถแก้ไขได้ในระยะเวลาสั้น |
| 3 | สูง | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรง ต้องใช้เวลาในการแก้ไข |
| 4 | สูงมาก | ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรุนแรงมาก ต้องใช้ทรัพยากรและเวลานานในการแก้ไข |

หมายเหตุ: ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หมายถึง การเสื่อมโทรมและเสียหายของ สิ่งแวดล้อม เช่น อากาศ ดิน แหล่งน้ำ

ตารางที่ 7 :  การจัดระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สิน

| ระดับ | ความรุนแรง | รายละเอียด |
| --- | --- | --- |
| 1 | เล็กน้อย | ทรัพย์สินเสียหายน้อยมาก หรือไม่เสียหาย |
| 2 | ปานกลาง | ทรัพย์สินเสียหายปานกลาง และสามารถดำเนินการผลิตต่อไปได้ |
| 3 | สูง | ทรัพย์สินเสียหายมาก และต้องหยุดการผลิตในบางส่วน |
| 4 | สูงมาก | ทรัพย์สินเสียหายมากและต้องหยุดการผลิตทั้งหมด |

5.3.2 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บันทึกผลการประเมินความเสี่ยงลงในแบบฟอร์ม การชี้บ่ง

อันตรายและประเมินความเสี่ยง

5.3.4 ให้ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เป็นผู้อนุมัติผลการแยกประเภทกิจกรรมและการ

สำรวจพื้นที่ และผลชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง

### 5.4  การจัดลำดับความเสี่ยง

ระดับความเสี่ยงถูกจัดเป็น 4 ระดับ ดังรายละเอียดตารางที่ 8

ตารางที่ 8 : การจัดระดับความเสี่ยงอันตราย

| ระดับความเสี่ยง | ผลลัพธ์ | ความหมาย |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-2 | ความเสี่ยงเล็กน้อย |
| 2 | 3-6 | ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ต้องมีการทบทวนมาตรการการควบคุมความเสี่ยง |
| 3 | 8-9 | ความเสี่ยงสูง ต้องมีการดำเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง |
| 4 | 12-16 | ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ต้องหยุดการดำเนินการและปรับปรุงแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงลงทันที |

เมื่อจัดระดับความรุนแรงข้างต้นแล้ว ให้นำโอกาสที่จะเกิดมาคูนกับระดับความรุนแรง จะได้ผลลัพธ์ของการประเมินความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆ

เมื่อดำเนินการครบถ้วนทั้งการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง นำส่งให้ผู้จัดการส่วนความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ เป็นผู้อนุมัติ

### การเตรียมแผนปฏิบัติงานลดความเสี่ยง

### แผนงานลดความเสี่ยง เป็นแผนงานปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ ในการลดความเสี่ยงให้

### อยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ซึ่งต้องประกอบด้วย การดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ และผู้ตรวจติดตาม

### การเตรียมแผนปฏิบัติงานควบคุมความเสี่ยง

แผนงานควบคุมความเสี่ยง เป็นแผนงานในการควบคุม และตรวจสอบมาตรการป้องกันและควบคุมสาเหตุของการเกิดอันตราย และมาตรการระงับและฟื้นฟูเหตุการณ์ ให้คงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ลด และควบคุมความเสี่ยง ซึ่งเป็นการควบคุมและตรวจสอบการดำเนินงานเพื่อรักษาให้ความเสี่ยงอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ตลอดเวลา ซึ่งต้องประกอบด้วยการดำเนินการเพื่อควบคุม ผู้รับผิดชอบ หัวข้อเรื่องที่ควบคุม หลักเกณฑ์ที่ใช้ควบคุม  เทคนิคที่ใช้ และข้อบังคับ

5.7 การทำทะเบียนความเสี่ยง

5.7.1 ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน เป็นผู้ร่วมกันนำผลการจัดลำดับความเสี่ยงของทุกกิจกรรม   จัดทำเป็น ทะเบียนความเสี่ยง โดยเรียงลำดับดังนี้ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ ความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ความเสี่ยงเล็กน้อย ตามลำดับ  และร่วมกันพิจารณาวางแผนในการควบคุมหรือลดความเสี่ยง

5.7.2 ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้พิจารณาอนุมัติทะเบียนความเสี่ยง

5.7.3 ทะเบียนความเสี่ยงจะได้รับการแจกจ่ายให้แก่ผู้จัดการฝ่าย และหัวหน้าแผนก เพื่อนำไปดำเนินการควบคุมหรือลดความเสี่ยงความเสี่ยงตามแนวทางที่กำหนด

5.8 การทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติการ

ผู้ที่จัดทำแผนปฏิบัติการ ควรมีการทบทวนความเพียงพอของแผนปฏิบัติการเพื่อลด หรือควบคุมความเสี่ยง ว่าแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ยังคงมีความเหมาะสมและเพียงพอ ต่อการควบคุมความเสี่ยงหรือไม่ และต้องมีการปรับปรุงแก้ไขประเมินความเสี่ยงใหม่หรือไม่ โดยพิจารณาว่า

- การควบคุมที่ปรับปรุงใหม่นี้ ทำให้ระดับความเสี่ยงลดลงจนยอมรับได้หรือไม่

- ผลจากการปรับปรุงใหม่ ทำให้เกิดอันตรายขึ้นใหม่หรือไม่

- มาตรการควบคุมที่ใช้เป็นที่ยอมรับของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่

- วิธีการแก้ไขปัญหานั้น เป็นวิธีการที่คุ้มค่าหรือไม่ ทั้งในด้านทรัพยากร กำลังคน เวลา

5.9 การทบทวนการประเมินความเสี่ยง

ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินความเสี่ยง ต้องทำการทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในหรือภายนอกที่มีผลกระทบกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย