บันทึกการจัดทำ (ฉบับปัจจุบัน)

| กิจกรรม/บุคคล | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน/ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำ |  |  |  |  |
| ผู้ทบทวน |  |  |  |  |
| ผู้อนุมัติ |  |  |  |  |

บันทึกการประกาศใช้

| ฉบับที | วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | ออกเอกสารฉบับใหม่ |  |  |

1. วัตถุประสงค์

1.1 กำหนดมาตรฐานความปลอดภัยของการทำงานลักษณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานประจำของพื้นที่นั้นๆ

1.2	ป้องกันและลดการเสี่ยงของงานอันตรายหรืออุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการทำงาน

1.3	 กำหนดลักษณะของงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การตรวจสอบลักษณะงาน พื้นที่ทำงาน และการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล และรวมทั้งอัคคีภัย

# 2. ขอบข่าย

ครอบคลุมการทำงานและงานอันตรายต่างๆ  ภายในพื้นที่บริษัท

3. เอกสารอ้างอิง

  - ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน

  - ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   เรื่อง การสอบสวนอุบัติเหตุ และการติดตามผล

# 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์ม ใบอนุญาตการทำงานในบริษัทสำหรับผู้รับเหมา (Work  Permit)

- แบบฟอร์ม ใบอนุญาตให้ทำงานที่ต้องใช้ความร้อน (Hot work permit)

# 5. ขั้นตอนการดำเนินการ

5.1 คำจำกัดความ

Work  Permit  :            ใบอนุญาตปฏิบัติงานพิเศษที่ไม่ใช่การปฏิบัติงานปกติโดยลักษณะงานนั้นอาจเกิดอันตรายกับผู้ปฏิบัติงานและทรัพย์สิน ลักษณะงานธรรมดาที่ไม่มีการใช้ความร้อน หรือ อุปกรณ์ที่ไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ

Hot Work :	ลักษณะงานที่มีการใช้อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดประกายไฟ, ความร้อน ที่เสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้

5.2 การแยกประเภทงาน

โดยจำแนกประเภทของใบขออนุญาตทำงาน (Safety Work Permit)  ดังนี้

    - ใบอนุญาตทำงานที่ไม่ทำให้เกิดประกายไฟ  (Work Permit) ใช้สำหรับงาน

      - งานที่ไม่มีประกายไฟเช่น งานขนย้ายอุปกรณ์ด้วยแรงงาน

      - งานที่ไม่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ให้ความร้อนของเครื่องมือเครื่องจักร

    - ใบอนุญาตทำงานที่ทำให้เกิดประกายไฟ หรืองานร้อน  (Hot Work Permit)  ใช้สำหรับงาน

      - งานใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น สว่านไฟฟ้า สว่านแบตเตอรี่

      - งานที่ทำให้เกิดประกายไฟรุนแรง เช่น งานเชื่อมด้วยไฟฟ้า  งานเชื่อม-ตัดด้วยแก๊ส  งานเจียร์และการทำงานกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ยังเดินเครื่องหรือไม่หยุดระบบการทำงาน

      - งานที่ทำให้เกิดประกายไฟ หรือมีโอกาสเพียงเล็กน้อยที่ทำให้เกิดประกายไฟ เช่น งานใช้สกัดลม งานเปิดฝาหุ้มหรือฉนวนอุปกรณ์ที่มีความร้อน  งานที่ยังไม่ตัดกระแสไฟฟ้า (Energized Electrical Enclosures) และอื่น ๆ

หมายเหตุ : สำหรับพนักงาน ซ่อมบำรุง ที่ปฏิบัติงานในแผนกซ่อมบำรุงไม่จำเป็นต้องขออนุญาตทำงาน

5.3 ผู้ถือใบอนุญาต หรือผู้ขออนุญาต

5.3.1	ในกรณีที่การเข้าไปปฏิบัติงานโดยเป็นพนักงานของบริษัทเอง ผู้ขออนุญาต และผู้ถือใบอนุญาตจะกระทำและดำเนินงานโดยแผนกที่จะปฏิบัติงาน โดยผ่านหัวหน้าส่วนเจ้าของพื้นที่ที่จะขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน

5.3.2	ในกรณีที่การเข้าไปปฏิบัติงานโดยเป็นผู้รับเหมา ผู้ขออนุญาตจะกระทำและดำเนินงานโดยแผนกที่ควบคุมงานนั้น ผู้ถือใบอนุญาตจะเป็นผู้รับเหมาที่เข้ามาปฏิบัติงานและเก็บรักษาไว้ในสถานที่ทำงาน โดยผ่านหัวหน้าส่วนเจ้าของพื้นที่ที่จะขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน

5.4	การอนุมัติให้เข้าปฏิบัติการ

ในการอนุมัติให้เข้าดำเนินการตามใบคำขออนุญาตนั้นให้พิจารณาตามระดับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นเวลาเข้าปฏิบัติงาน   โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)ได้รับใบขออนุญาตจะต้องทำการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในพื้นที่ด้วยตนเองและ/หรือสั่งการให้ผู้อื่นดำเนินการแทน  หัวข้อที่ตรวจสภาพเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในใบขออนุญาต  เมื่อทำการตรวจสอบแล้วจะต้องลงลายมือชื่อใน ผู้ตรวจสอบในใบขออนุญาต

5.5	การตรวจสอบความปลอดภัย

5.5.1	เมื่อผู้บังคับบัญชาตามสายงาน อนุมัติให้ดำเนินการเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วหัวหน้าส่วนเจ้าของพื้นที่ และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะต้องดำเนินการตัด/แยกระบบที่ไม่เกี่ยวข้องออกเพื่อให้การเข้ามาทำงานมีความปลอดภัย

5.6	การเฝ้าระวัง

5.6.1	ในกรณีที่การเข้าไปปฏิบัติงานโดยเป็นพนักงานของบริษัทเอง ทางแผนกเจ้าของพื้นที่จะต้องจัดเตรียมพนักงานเฝ้าระวังและดูแลสภาพเปลี่ยนแปลง Operation Condition ซึ่งจะมีผลกระทบกับงานที่ขออนุญาตหลังจากที่การทำงานดังกล่าวเริ่มต้นขึ้น

5.6.2	ในกรณีที่การเข้าไปปฏิบัติงานโดยเป็นผู้รับเหมา ให้ผู้รับเหมาที่เข้าปฏิบัติงานจัดหาผู้เฝ้าระวังและดูแลสภาพเปลี่ยนแปลง

5.7	หน้าที่ของผู้เข้าปฏิบัติงาน

5.7.1	ตรวจสอบการตัดแยกระบบ และจัดเตรียมอุปกรณ์การทำงานร่วมกับฝ่ายผลิตหรือเจ้าของพื้นที่

5.7.2	ปฏิบัติตามข้อแนะนำในใบอนุญาตและตามที่เจ้าของพื้นที่และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานแนะนำ

5.7.3	ดูแลในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความปลอดภัย และกฎความปลอดภัยของบริษัทตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน

5.7.4	ตรวจสอบความถูกต้องในรายละเอียดของใบอนุญาตถึงขั้นตอนการปฏิบัติในส่วนของเจ้าของพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องต้องเข้าใจตรงกัน หากมีข้อสงสัยให้สอบถามให้เข้าใจก่อนลงนามในใบอนุญาตและลงมือปฏิบัติงานทุกครั้ง

5.7.5	เมื่อมีข้อสงสัยในใบอนุญาต และขั้นตอนการปฏิบัติงานต้องทำการท้วงติงกันทันทีก่อนเริ่มงาน

5.7.6	ปฏิบัติงานให้ปลอดภัยตามคำแนะนำของเจ้าของพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน หรือเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมาย (เจ้าของพื้นที่) จนจบตามที่ระบุในใบอนุญาต

5.7.7	ต้องมีความเข้าในงานที่ทำพร้อมทั้งข้อปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยที่ระบุไว้ในใบอนุญาตก่อนลงนามในส่วนของผู้ปฏิบัติงาน

  - การขอต่อเวลาปฏิบัติงาน

เมื่อผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถเสร็จภารกิจที่ดำเนินการตามใบขออนุญาตได้นั้นและประสงค์ที่จะดำเนินงานต่อ  ให้ผู้ที่มีหน้าที่ในการขอใบอนุญาต ดำเนินการต่อใบอนุญาตก่อนสิ้นสุดกับเจ้าของพื้นที่ก่อนหมดเวลา 1 ชั่วโมง

5.9	การปิดงาน

5.9.1	เมื่องานเสร็จหรือหมดเวลาทำงานที่ระบุในใบอนุญาตทำงาน   เจ้าของพื้นที่และ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน

5.9.2	เจ้าของพื้นที่และ/หรือผู้ได้รับมอบหมาย ลงนามปิดใบอนุญาตหลังตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน หรืองานที่ปฏิบัติ เสร็จสิ้น

5.9.3	เจ้าหน้าที่ธุรการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดเก็บเอกสารใบอนุญาต โดยจัดเก็บเข้าแฟ้มเป็นระยะเวลา 1 ปี

5.10 กรณีเกิดอุบัติเหตุ

กรณีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การสอบสวนสาเหตุและการติดตามผล

  - กรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน

กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินให้ปฏิบัติตาม ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เรื่องการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน