บันทึกการจัดทำ (ฉบับปัจจุบัน)

| กิจกรรม/บุคคล | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน/ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำ |  |  |  |  |
| ผู้ทบทวน |  |  |  |  |
| ผู้อนุมัติ |  |  |  |  |

บันทึกการประกาศใช้

| ฉบับที | วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | ออกเอกสารฉบับใหม่ |  |  |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและควบคุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพในสถานที่ทำงาน ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน  ตลอดจนสอดคล้องกับกฎหมาย มาตรฐาน หรือข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

# 2. ขอบข่าย

ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นี้ครอบคลุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพของบริษัท โดยมีขอบเขตครอบคลุมสภาพแวดล้อมทางกายภาพในด้านต่างๆ ดังนี้

- แสงสว่าง

- เสียง

- ความร้อน

- มลภาวะทางอากาศในสถานที่ปฏิบัติงาน

3. เอกสารอ้างอิง

- คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย	หัวข้อที่ 3.5.6

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

# 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

# 5. ขั้นตอนการดำเนินการ

- แสงสว่าง

แต่ละหน่วยงานจะต้องจัดบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานให้มีแสงสว่างเป็นไป ตามระเบียบนี้

  - สำหรับบริเวณพื้นที่ทั่วไป เช่น  ทางเดิน  ห้องน้ำ   จะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ท้ายระเบียบปฏิบัตินี้

  - สำหรับบริเวณพื้นที่ใช้ประโยชน์ในกระบวนการผลิต จะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 2  ท้ายระเบียบปฏิบัตินี้

  - สำหรับบริเวณที่ต้องทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน จะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 3 ท้ายระเบียบปฏิบัตินี้

  - สำหรับบริเวณที่ทำงานโดยใช้สายตามองเฉพาะจุด หรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน ในกรณีที่ความเข้มของแสงสว่าง  ณ   ที่ที่ให้ทำงานมิได้กำหนดมาตรฐานไว้ในตารางที่ 3  ให้ใช้เทียบเคียงมาตรฐานที่กำหนดไว้ในตารางที่ 4  ท้ายระเบียบปฏิบัตินี้

  - สถานที่ทำงานที่แสงสะท้อนจากดวงอาทิตย์หรือแหล่งกำหนดแสงส่องเข้าตาของผู้ปฏิบัติงานและไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จะต้องจัดหาอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติในการตัดแสงหรือลดแสงจ้าให้กับผู้ปฏิบัติงาน เช่น  แว่นตาลดแสง หรือกำบังหน้าลดแสง

  - ในกรณีที่ความเข้มของแสงสว่าง ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด  ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน, หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงความเข้มของแสงให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่กำหนด

- เสียง

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว) มีหน้าที่ควบคุม แต่ละหน่วยงานที่มีสถานที่ปฏิบัติงานมีเสียงดัง จากแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆ จะต้องควบคุมให้ระดับเสียงในสถานที่ปฏิบัติงานต่ำกว่า 90 dB (A)

  - ในกรณีพบระดับเสียงที่ตรวจวัดเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

  - ดำเนินการปรับปรุงต้นกำเนิดของเสียง หรือทางผ่านของเสียงมิให้ดังเกินกว่าระดับเสียงเกินกว่าที่กำหนด

  - ในกรณีที่ไม่อาจปรับปรุงหรือแก้ไขตามข้อ 2.3 ได้ ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.ว) ประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีอุปกรณ์ลดเสียงส่วนบุคคล (Ear Plug, Ear Muff) ไว้ในบริเวณที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้พนักงานสวมใส่ในขณะที่ปฏิบัติงาน

  - พนักงานที่ปฏิบัติงาน ณ จุดที่มีเสียงดังเกินที่มาตรฐานกำหนด และไม่มีการป้องกันเสียงที่ต้นกำเนิดหรือทางผ่าน จะต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ในขณะปฏิบัติงาน

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)  หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องฝึกอบรมเกี่ยวกับประโยชน์ วิธีการใช้ และการดูแลรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  - หัวหน้าฝ่ายที่รับผิดชอบเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกชนิดที่ก่อให้เกิดเสียงดัง จะต้องประสานงานในการกำหนดแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เหล่านั้น ไม่ให้เป็นต้นกำเนิดของเสียงที่ดังเกินมาตรฐาน อันเนื่องมาจากขาดการดูแลรักษา

- ความร้อน

แต่ละหน่วยงานซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน   ณ    สถานที่ทำงานที่มีความร้อน จะต้องดำเนินการดังนี้

  - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการตรวจวัดความร้อน ทั้งอุณหภูมิในร่างกายของผู้ปฏิบัติงาน และอุณหภูมิในสถานที่ปฏิบัติงาน

  - ในกรณีที่ผลการตรวจวัดความร้อนเกินมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)  หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม   เช่น

- จัดระบบป้องกันที่แหล่งกำเนิดความร้อน หรือ  ทางผ่าน

- จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- จัดระบบการหมุนเวียนงาน และจัดให้มีเวลาพักระหว่างการปฏิบัติงาน

- การดำเนินการอื่นๆ ที่เหมาะสม

- มลภาวะทางอากาศในสถานที่ปฏิบัติงาน

  - หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่โดยรวมในการควบคุมมลภาวะทางอากาศในสถานที่ปฏิบัติงาน โดยดูแลเกี่ยวกับระบบระบายอากาศ และการใช้สารเคมีต่างๆ ในสถานที่ปฏิบัติงาน

  - หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีหน้าที่ควบคุมให้พนักงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตาม วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานในสถานที่ที่มีฝุ่นละออง และสารเคมี

- การติดตามและวัดผล

  - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เป็นผู้ควบคุมดูแลและกำหนดรายการการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ  ความถี่ และจุดที่ทำการตรวจวัด ตลอดจนจัดทำแผนการตรวจวัด และจัดให้มีการตรวจวัด ตามรายละเอียดในระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามตรวจสอบและการวัดผลการปฏิบัติ

- การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  - ในกรณีที่ผลการตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และไม่สามารถดำเนินการปรับปรุงที่ต้นกำเนิด หรือทางผ่านของปัญหาได้  หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องควบคุมดูแลให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามที่กำหนดในระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

ตารางที่  1

มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มข้นของแสงสว่าง  ณ  บริเวณพื้นที่ทั่วไป

| ประเภทอุตสาหกรรม | อาคาร/ พื้นที่ | ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) |
| --- | --- | --- |
| บริเวณพื้นที่ทั่วไปของอาคาร | ทางเข้า - ทางเข้าห้องโถง หรือห้องพักรอ - บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือโต๊ะติดต่อลูกค้า - ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ - ป้อมยาม - จุดขนถ่ายสินค้า พื้นที่สัญจร - ทางเดินในพื้นที่สัญจรเบาบาง - ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแน่น - บันได ห้องฝึกอบรมและห้องบรรยาย - พื้นที่ทั่วไป ห้องคอมพิวเตอร์ - บริเวณทั่วไป ห้องประชุม งานธุรการ - ห้องถ่ายเอกสาร โรงอาหาร - พื้นที่ทั่วไป ห้องปฐมพยาบาล - ห้องพักฟื้น - ห้องตรวจรักษา ห้องเก็บของ - ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่ : เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย : เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย - ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรือละเอียดอ่อน : เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย : เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย | 200 400 50 100 100 20 50 50 300 400 300 300 200 50 400 50 100 100 200 |
| บริเวณพื้นที่ทั่วไปของอาคาร | ทางเข้า - ทางเข้าห้องโถง หรือห้องพักรอ - บริเวณโต๊ะประชาสัมพันธ์ หรือโต๊ะติดต่อลูกค้า - ประตูทางเข้าใหญ่ของสถานประกอบกิจการ - ป้อมยาม - จุดขนถ่ายสินค้า พื้นที่สัญจร - ทางเดินในพื้นที่สัญจรเบาบาง - ทางเดินในพื้นที่สัญจรหนาแน่น - บันได ห้องฝึกอบรมและห้องบรรยาย - พื้นที่ทั่วไป ห้องคอมพิวเตอร์ - บริเวณทั่วไป ห้องประชุม งานธุรการ - ห้องถ่ายเอกสาร โรงอาหาร - พื้นที่ทั่วไป ห้องปฐมพยาบาล - ห้องพักฟื้น - ห้องตรวจรักษา ห้องเก็บของ - ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดใหญ่ : เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย : เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย - ห้องเก็บวัตถุดิบขนาดปานกลางหรือละเอียดอ่อน : เก็บรวบรวมไว้โดยไม่เคลื่อนย้าย : เก็บรวบรวมไว้เพื่อการเคลื่อนย้าย | 200 400 50 100 100 20 50 50 300 400 300 300 200 50 400 50 100 100 200 |

ตารางที่  2

มาตรฐานค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง  ณ  บริเวณการผลิต

| ประเภทอุตสาหกรรม | อาคาร/ พื้นที่ | ค่าเฉลี่ยความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) |
| --- | --- | --- |
| อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ | โรงพิมพ์ ห้องแท่นพิมพ์ - บริเวณกระบวนการผลิตทั่วไป - บริเวณการตรวจสอบ | 400 600 |

ตารางที่  3

มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง  ณ  ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน

| ประเภทอุตสาหกรรม | ชนิดของงาน | ค่าความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) |
| --- | --- | --- |
| อุตสาหกรรมกระดาษและสิ่งพิมพ์ | โรงพิมพ์หนังสือ - งานเคลือบ เจาะ หรือเย็บเล่ม - การเย็บปกเข้าเล่ม หรืองานเครื่องจักรอื่นๆ - การตกแต่ง การพิมพ์ภาพและประดับ โรงพิมพ์ ห้องเรียงพิมพ์ - เครื่องเรียงพิมพ์อัตโนมัติ - เรียงพิมพ์ด้วยมือ - การแต่งและอัดตัวพิมพ์บนแท่นพิมพ์ - การพิสูจน์อักษร | 300 400 600 300 600 600 600 |

ตารางที่  4

มาตรฐานเทียบเคียงความเข้มของแสงสว่าง  ณ  ที่ที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งทำงาน

| การใช้สายตาตามลักษณะงาน | ความเข้มของแสงสว่าง (ลักซ์) | ตัวอย่าง |
| --- | --- | --- |
| งานละเอียดสูงมากเป็นพิเศษ | 2,400 หรือมากกว่า | - การตรวจสอบชิ้นงานที่มีขนาดเล็ก (เช่น เครื่องมือที่มีขนาดเล็กมาก) |
| งานละเอียดสูงมาก | 1,600 | - งานละเอียดที่ต้องทำบนโต๊ะหรือเครื่องจักร เช่น ทำ เครื่องมือและแม่พิมพ์ (ขนาดเล็กกว่า 25 ไมโครเมตร) ตรวจวัด และตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กและชิ้นงานที่มีส่วนประกอบขนาดเล็ก |
| งานละเอียดสูง | 1,200 | - การแบ่งเกรดและเทียบสีของหนังที่มีสีเข้ม - การเทียบสีในงานย้อมผ้า |
|  | 800 | - การระบายสี พ่นสี และตกแต่งชิ้นงานที่ละเอียดมากเป็นพิเศษ - การเทียบสีที่ระบายชิ้นงาน - งานละเอียดที่ทำบนโต๊ะและที่เครื่องจักร (ขนาดเล็กถึง 25 ไมโครเมตร) การตรวจสอบงานละเอียด (เช่น ตรวจ ปรับความถูกต้องของสเกล กลไก และเครื่องมือทีต้องการความถูกต้องเที่ยงตรง) |
| งานละเอียดปานกลาง | 600 | - การทำงานสำนักงานที่มีสีติดกันน้อย - งานวาดภาพหรือเขียนแบบระบายสี พ่นสี และตกแต่งสีงานที่ละเอียด - งานพิสูจน์ตัวอักษร - งานบันทึกข้อมูลทางจอภาพ |
| งานละเอียดน้อย | 400 | - งานขนาดปานกลางที่ทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร (มีขนาดเล็กถึง 125 ไมโครเมตร) - งานประจำในสำนักงาน เช่น การพิมพ์ การจัดเก็บแฟ้มหรือการเขียน - การตรวจสอบงานที่มีขนาดปานกลาง (เช่น เกจทำงานหรือไม่ เครื่องโทรศัพท์) - การทำงานไม้อย่างละเอียดบนโต๊ะหรือเครื่องจักร - งานสอบถาม หรืองานประชาสัมพันธ์ |
|  | 300 | - การเขียนหรืออ่านกระดานดำหรือแผ่นชาร์ทใน ห้องเรียน - การทำงานไม้ชิ้นงานขนาดปานกลางซึ่งทำที่โต๊ะหรือ เครื่องจักร - งานทากาว เจาะรูและเย็บเล่มหนังสือ |
| งานละเอียดน้อยมาก | 200 | - งานหยาบที่ทำที่โต๊ะหรือเครื่องจักร (ขนาดใหญ่ ต้นฉบับกว่า 750 ไมโครเมตร) การตรวจงานหยาบด้วยสายตา การนับ หรือการตรวจเช็คสิ่งของที่มีขนาด ใหญ่ในห้องเก็บของ |