บันทึกการจัดทำ (ฉบับปัจจุบัน)

| กิจกรรม/บุคคล | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน/ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำ |  |  |  |  |
| ผู้ทบทวน |  |  |  |  |
| ผู้อนุมัติ |  |  |  |  |

บันทึกการประกาศใช้

| ฉบับที | วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | ออกเอกสารฉบับใหม่ |  |  |

1. วัตถุประสงค์

เพื่อทำให้มั่นใจว่าการควบคุมการปฏิบัติงานกับสารเคมีและน้ำมัน ตั้งแต่กระบวนการขนถ่าย เคลื่อนย้าย การจัดเก็บ  การนำไปใช้  ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง  ไม่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน

# 2. ขอบข่าย

ครอบคลุมถึงสารเคมีและน้ำมันทุกชนิด รวมถึงน้ำมันเชื้อเพลิง และก๊าซที่ใช้ภายในโรงงานที่มีผลกระทบต่อการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยทั้งทางตรง และทางอ้อม นับตั้งแต่การขนถ่ายเคลื่อนย้ายจากรถขนส่ง การจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย ตลอดจนการนำไปใช้

3. เอกสารอ้างอิง

- คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน

# 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

- แบบฟอร์มการสำรวจการจัดเก็บสารเคมีและน้ำมัน

# 5. ขั้นตอนการดำเนินการ

# คำจำกัดความ

MSDS  ข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี  (Material Safety Data Sheet)

รายละเอียดระเบียบการปฏิบัติงาน

- การจัดแบ่งประเภทสารเคมี

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)  จัดทำเอกสารสนับสนุนเพื่อแยกรายการและประเภทสารเคมีและน้ำมัน โดยพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และความอันตรายของสารเคมีที่ระบุใน MSDS

  - กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงการใช้/ยกเลิกการใช้สารเคมี ให้แผนก/ฝ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นมาที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)  ทบทวนรายการสารเคมี และน้ำมัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหรือทบทวนอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

  - ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติรายการและประเภทสารเคมีและน้ำมัน

  - เจ้าหน้าที่ธุรการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำเนารายการและประเภทสารเคมีและน้ำมัน ให้ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ทุกครั้งที่มีการออกเอกสารใหม่หรือมีการทบทวนเอกสาร

- การจัดหา MSDS

  - ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมและจัดหา MSDS ของสารเคมีและน้ำมันภายในโรงงาน และส่ง MSDS ให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)   มีหน้าที่ควบคุมและดูแล MSDS ที่ได้รับโดยนำไปขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ธุรการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เรื่อง การควบคุมเอกสาร

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)  เป็นผู้ดำเนินการจัดทำ MSDS ฉบับย่อสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

  - ผู้จัดการส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เป็นผู้ทบทวนและอนุมัติ MSDS ฉบับย่อสำหรับผู้ปฏิบัติงาน

  - เจ้าหน้าที่ธุรการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สำเนา MSDS ฉบับย่อ และแจกจ่ายแก่แผนก/ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อติด ณ จุดที่มีการปฏิบัติงานกับสารเคมีและน้ำมัน

- สถานที่จัดเก็บสารเคมี

  - หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า   ดูแลสถานที่จัดเก็บสารเคมี เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความปลอดภัยในการจัดเก็บ ตลอดจนความถูกต้องและความเหมาะสมในการจัดเก็บ

  - หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้าต้องทำให้แน่ใจว่าสถานที่จัดเก็บสารเคมี มีการป้องกันการแพร่กระจายในกรณีที่มีการหกรั่วไหลของน้ำมันและสารเคมีอย่างเหมาะสม เช่น มีการจัดทำ BUND   ผนังกั้น   ถาดรองภาชนะบรรจุหรือวิธีการอื่นๆที่เหมาะสม

  - หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า  จัดเตรียม MSDS ของสารเคมี ไว้บริเวณห้องเก็บสารเคมี เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการนำมาใช้งาน

  - สถานที่จัดเก็บสารเคมีต้องมีแสงสว่างเพียงพอ อากาศถ่ายเทสะดวก และจัดเก็บให้สะดวกต่อการนำไปใช้งาน เช่น ใช้ระบบ  First in/First out

- การขนถ่ายสารเคมีและน้ำมัน

  - หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการขนถ่ายของสารเคมีและน้ำมันจากรถขนส่งโดยพนักงานขับรถ ซึ่งเป็นผู้ขายสารเคมี  โดยในขณะที่มีการขนถ่ายสารเคมีหรือน้ำมันจะต้องมีพนักงานของแผนกคลังสินค้าควบคุมอยู่ทุกครั้ง

- การจัดเก็บสารเคมีและน้ำมัน ณ จุดปฏิบัติงาน

แผนก/ฝ่ายที่มีการจัดเก็บสารเคมี หรือน้ำมัน ณ จุดปฏิบัติงาน

  - กำหนดปริมาณในการจัดเก็บสูงสุด และจัดเก็บสารเคมีตามปริมาณที่กำหนด เพื่อลดความรุนแรงอันเกิดจากสารเคมีหรือน้ำมันในกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือภาวะฉุกเฉิน

  - รับผิดชอบในการจัดเตรียม MSDS ของสารเคมี ไว้ ณ จุดปฏิบัติงาน เพื่อใช้สำหรับควบคุมการปฏิบัติงานกับสารเคมีและน้ำมัน

  - จัดเตรียมการป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมีและน้ำมันในกรณีเกิดการหกรั่วไหลให้เหมาะสม

- การเคลื่อนย้ายและการนำไปใช้

  - ผู้ที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีและน้ำมัน จะต้องปฏิบัติตาม MSDS ของสารเคมีและน้ำมัน

  - บริเวณที่มีการปฏิบัติงานในจุดที่เกี่ยวกับสารเคมี และน้ำมัน ที่มีโอกาสรั่วไหลได้ง่ายต้องมีวัสดุดูดซับ หรือมีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการแพร่กระจาย ในกรณีที่มีการหกรั่วไหล

  - ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับสารเคมี ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การควบคุมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

- การเตรียมการป้องกันเพื่อรองรับอุบัติเหตุ หรือภาวะฉุกเฉิน

แผนก/ฝ่ายที่มีการใช้หรือจัดเก็บสารเคมีหรือน้ำมัน

  - เตรียมบริเวณสำหรับชำระล้างสารเคมี ตามความจำเป็นและตามความเหมาะสม

  - มีอุปกรณ์หรือวัสดุที่เหมาะสม เตรียมพร้อมในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน เช่น วัสดุดูดซับ ทราย ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

  - ปฏิบัติตาม MSDS ของสารเคมี

- การปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี หรือน้ำมัน

แผนก/ฝ่ายที่มีการใช้สารเคมี หรือน้ำมัน

  - กรณีเกิดอุบัติเหตุจากสารเคมี หรือน้ำมัน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำใน MSDS ของสารเคมีแต่ละชนิด

  - หากสารเคมีหรือน้ำมันหกรั่วไหล หรือภาชนะบรรจุเสียหาย ให้ พนักงานผู้พบเห็นเหตุการณ์หรือ แจ้งไปยังหัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน  (จป.ว)   เข้าทำการแก้ไขโดยทันที

- นำทราย ขี้เลื่อยหรือวัสดุอื่น ๆ ที่ทางหน่วยงานที่มีการใช้สารเคมีจัดเตรียมไว้ให้มาโรยรอบบริเวณที่มีสารเคมี/น้ำมันหกรั่วไหล เพื่อกันไม่ให้สารเคมี/น้ำมันหกรั่วไหลไปมากกว่านี้ และสะดวกในการแก้ไขระงับเหตุ

- ปิดกั้นเพื่อไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าไปใกล้ยังพื้นที่เกิดเหตุ

- การเข้าปฏิบัติการเกี่ยวกับสารเคมี/น้ำมันผู้ทำการระงับเหตุควรอยู่ทางด้านเหนือลม เพื่อหลีกเลี่ยงไอระเหยของสารเคมี/น้ำมันรวมทั้งมีอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น หน้ากากกันสารเคมีชนิดนั้น ๆ เพื่อความปลอดภัย

- ใช้เศษผ้าหรือวัสดุดูดซับสารเคมี/น้ำมันในการทำความสะอาดในบริเวณที่มีสารเคมี/น้ำมันหกรั่วไหล

- รวบรวมวัสดุทั้งหมดที่ใช้ในการแก้ไขระงับเหตุสารเคมี/น้ำมันหกรั่วไหล นำไปทิ้งเป็นขยะอันตราย

- ทำความสะอาดบริเวณที่เกิดสารเคมี/น้ำมันหกรั่วไหลให้เรียบร้อย เพื่อป้องกันมิให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว) หัวหน้างานและพนักงานผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่มีการหกรั่วไหลทำการประชุมหามาตรการป้องกัน เพื่อมิให้เกิดขึ้นซ้ำ

- การสำรวจการจัดการกับสารเคมีและน้ำมัน

  - แผนก/ฝ่าย หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว) ในที่มีการจัดเก็บสารเคมี หรือน้ำมันในปริมาณรวมกันทั้งหมดมากกว่า 20 ลิตร  จะต้องติดตามการจัดการกับสารเคมีและน้ำมันเป็นประจำทุกๆ 1 เดือน เป็นอย่างน้อย โดยใช้แบบฟอร์ม แบบสำรวจการจัดการสารเคมีและน้ำมัน โดยพนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป

  - หัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)  ทำหน้าที่ตรวจสอบผลการสำรวจการจัดการกับสารเคมีและน้ำมัน

  - ในกรณีที่พบข้อบกพร่องให้แผนก/ฝ่ายหรือผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ไข

  - ภายหลังการแก้ไขข้อบกพร่อง ให้ผู้ตรวจสอบดำเนินการติดตามประสิทธิผลการแก้ไข และบันทึกผล

  - กรณีที่การแก้ไขไม่มีประสิทธิผล ให้ดำเนินการแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังรายละเอียดในระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขและป้องกันสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด