บันทึกการจัดทำ (ฉบับปัจจุบัน)

| กิจกรรม/บุคคล | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน/ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำ |  |  |  |  |
| ผู้ทบทวน |  |  |  |  |
| ผู้อนุมัติ |  |  |  |  |

บันทึกการประกาศใช้

| ฉบับที | วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | ออกเอกสารฉบับใหม่ |  |  |

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสำหรับพนักงาน และทรัพย์สิน ของบริษัท

2. เพื่อให้การปฏิบัติงานของ ผู้บริหาร พนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยของบริษัทและข้อกำหนด ของกฎหมาย

ขอบเขต

ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยนี้ครอบคลุมการปฏิบัติของ  ผู้บริหาร พนักงาน  ผู้รับเหมา ผู้มาติดต่อด้านธุรกิจที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริษัท

เอกสารอ้างอิง

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เรื่อง  การเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   เรื่อง  การสอบสวนด้านความปลอดภัยและติดตามผล

คำจำกัดความ

- บริษัท หมายความว่า บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)

- อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล หมายความว่า อุปกรณ์หรือวัสดุประเภทใดก็ตามที่ใช้กับอวัยวะส่วนใด ส่วนหนึ่งของร่างกาย หรือหลายส่วนร่วมกันโดยจุดประสงค์เพื่อระงับ บรรเทาภาวะแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่จะทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ หรือป้องกัน สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการดำเนินการ

ผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยดังต่อไปนี้

1. กฎระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยทั่วไป

1.1 การปฏิบัติงานต้องแจ้งขออนุญาตทำงาน (WORK PERMIT) ตามชนิดของงานที่ควบคุม ก่อนเข้าปฏิบัติงาน ในพื้นที่ควบคุมดังกล่าว ต่อ หัวหน้าฝ่าย/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

1.2 ต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ อย่างน้อย 1 เครื่อง ประจำทุกจุด ที่มีการทำงานด้วยความร้อน หรือมีประกายไฟ

1.3 ต้องจัดเตรียมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล ที่มีสภาพที่ดีได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับให้เพียงพอต่อการ ใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน

2. การรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมและความสะอาด

2.1 ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องจัดการทิ้งขยะตามประเภทที่กำหนด

2.2 ห้ามทิ้งของเสียเป็นของเหลว เช่น น้ำเสีย สารเคมี สารพิษ น้ำผสมสีหรือจากการชะล้าง น้ำมันเครื่องที่ใช้แล้ว ลงสู่รางระบายน้ำฝนที่อยู่บริเวณโรงงาน ให้นำไปจัดเก็บในที่ ที่ทางบริษัทกำหนดไว้

2.3 ผู้ปฏิบัติงาน ต้องจัดเก็บสิ่งของให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่วางสิ่งของกีดขวางทางเดิน ทางเข้า – ออกหรือบริเวณหัวจ่ายน้ำดับเพลิง   หัวรับน้ำดับเพลิง   ถังดับเพลิง และอุปกรณ์ดับเพลิง

2.4 ผู้ปฏิบัติงาน ต้องดูแลพื้นที่ปฏิบัติงาน สำนักงาน เครื่องมือ อุปกรณ์เครื่องจักร ให้มีความสะอาดทุกวัน

3. ความปลอดภัยเกี่ยวกับการแต่งกายเบื้องต้น

3.1 สวมรองเท้านิรภัย หรือรองเท้าผ้าใบหุ้มส้น โดยห้ามสวมร้องเท้าแตะขณะปฏิบัติงาน

3.2 ติดบัตรที่บริษัท ที่กำหนด หรือบัตรพนักงาน ที่จัดทำให้ไว้ให้เห็นชัดเจนตลอดเวลา

4. การสูบบุหรี่

4.1 อนุญาตให้สูบบุหรี่ ได้เฉพาะสถานที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่สูบบุหรี่ไว้ให้เท่านั้น

5. การเสพสุรา/ยาเสพติด

5.1 ห้ามนำสุราเข้ามาดื่ม หรือมีอาการมึนเมาสุราภายในบริษัท

5.2 ห้ามนำยาเสพติด หรือมีอาการมึนเมาจากการเสพยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาภายในพื้นที่ของบริษัท

5.3 ห้ามผู้ขับขี่รถทุกประเภท ที่มีอาการมึนเมาจากการดื่มสุรา เบียร์ ยาบ้า หรือยาเสพติดใด ๆ เข้ามาภายใน

พื้นที่ของบริษัท

6. อุปกรณ์วัตถุ เครื่องมือที่ทำให้เกิดประกายไฟ ความร้อน

6.1   มาตรการความปลอดภัยในงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟและความร้อน

6.1.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องขออนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน

6.1.2 ต้องจัดเตรียมเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้ง  อย่างน้อย 1 เครื่อง ประจำทุกจุดที่มีการทำงาน

6.1.3 นำวัสดุ หรือสิ่งติดไฟ ห่างจากบริเวณที่ทำงานอย่างน้อย 10 เมตร หากไม่สามารถทำการเคลื่อนย้ายได้

จะต้องใช้วัสดุไม่ติดไฟ เช่น แผ่นเหล็ก หรือ ผ้าใบกันสะเก็ดไฟ ปิดกั้น

6.1.4 อุปกรณ์ที่นำมาใช้จะต้องมีการตรวจเช็คให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

6.1.5 กรณีที่ใช้ถังก๊าซ จะต้องวางตั้งตรง และทำการยึดกับวัสดุที่แข็งแรง

6.1.6 กรณีใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้า จะต้องต่อสายดินใกล้จุดที่จะเชื่อมมากที่สุด และอยู่ในจุดที่ปลอดภัย

6.1.7 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ต้องใช้ ได้แก่ รองเท้านิรภัย ถุงมือประเภทต่างๆ หน้ากากสำหรับงานเชื่อม หรือแว่นตาสำหรับงานเชื่อม

7.การจราจร และการใช้รถทุกประเภท

7.1 การเข้า – ออกของรถทุกประเภทต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) ของ

บริษัท  ทุกครั้ง

7.2 ห้ามขับขี่รถภายในพื้นที่บริษัท ด้วยความเร็วเกินกว่า 20 กิโลเมตร / ชั่วโมง

7.3 ห้ามจอดรถกีดขวางอุปกรณ์ดับเพลิงในรัศมี 3 เมตร

8. การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

8.1 สวมใส่แว่นตานิรภัย หรืออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนใบหน้าในขณะทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ

อันตรายจากการตัดเชื่อม  การทำงานกับสารเคมี และต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมกับประเภทของงานนั้น

8.2 สวมใส่ถุงมือ ขณะปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดอันตรายจากการสัมผัสสารเคมี ความร้อน ไฟฟ้า หรือเย็นจัด

งานที่อาจก่อให้เกิดการบาดจากผิววัสดุต่างๆ และจะต้องเลือกชนิดให้เหมาะสมกับประเภทของงานนั้น

8.3 สวมใส่ที่อุดหู (EAR PLUGS) หรือที่ครอบหู (EAR MUFFS) ในบริเวณที่มีป้ายกำหนดหรือในงานที่มีระดับ

ของเสียงสูงเกินกว่า 85 เดซิเบลเอ

8.4 สวมใส่หน้ากากปิดจมูก หรือเครื่องกรองอากาศในการทำงานกับฝุ่นผง หรือสารเคมีที่อาจเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพ และสวมใส่ เครื่องช่วยหายใจชนิดมีถังอากาศ ขณะปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ

8.5 สวมใส่ เข็มขัดนิรภัย และเชือกช่วยชีวิตขณะปฏิบัติงานในที่สูงเกินกว่า 2 เมตร จากระดับพื้น

8.6 สวมใส่รองเท้านิรภัย หรือรองเท้าหุ้มส้นขณะทำงานในพื้นที่ของบริษัท ยกเว้นพื้นที่มีโคลนน้ำขัง เช่น งาน

เทคอนกรีตให้สวมใส่รองเท้าบู๊ทยางในขณะปฏิบัติงาน

9. ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้า

9.1 เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีส่วนที่เป็นโลหะที่ผู้ปฏิบัติงานต้องสัมผัสจะต้องต่อสายดิน

9.2 ห้ามวางหรือเดินสายไฟบนพื้นที่เปียกน้ำ เว้นแต่ได้มีการเลือกสายไฟชนิดที่เหมาะสม

9.3 สายไฟที่เดินเพื่อใช้งานชั่วคราวจะต้องจัดวางให้เป็นระเบียบไม่วางกีดขวางทางเดิน และจะต้องมีสภาพดี

ไม่ชำรุดหรือมีการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าบนแผงจ่ายไฟต้องมีอุปกรณ์ที่สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ อัตโนมัติตามอัตราที่กำหนดไว้กับไฟฟ้าที่นำมาต่อได้

9.4 แผงจ่ายไฟ ต้องติดตั้งให้มีความแข็งแรงเพียงพอที่จะทนแรงปลดหรือสับสวิทซ์ และ ต้องเป็นตู้ที่ปิดมิดชิด

หรือป้องกันน้ำเข้าได้

9.5 หลังจากเลิกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ให้ปิดสวิทซ์ และดึงปลั๊กไฟออกทุกครั้ง

10. ความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์

10.1 ตรวจสอบเครื่องมือทุกชิ้นให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน และห้ามใช้ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่

ชำรุดเสียหาย

10.2 ผู้ปฏิบัติงานและหรือพนักงาน ที่มีหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น ที่จะเป็นผู้ซ่อมแซมเครื่องจักร

เครื่องยนต์ได้

10.3 ต้องควบคุม ให้มีการติดตั้งการ์ดครอบส่วนที่หมุนได้ เช่น สายพาน เพลา ฯลฯ ตลอดเวลา

10.4 เครื่องจักร เครื่องยนต์ ทุกเครื่องที่ใช้พลังงานไฟฟ้าต้องมีการติดตั้งสายดิน

10.5 ผู้ปฏิบัติงาน ต้องไม่ปล่อยผมยาว สวมถุงมือ  เน็คไท   เครื่องประดับหรือสิ่งอื่นๆ ที่อาจพันเข้าไปใน

เครื่องจักรหรือ เครื่องยนต์ ขณะที่ปฏิบัติงาน หรือเข้าไปใกล้

0

11. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวข้องกับสารเคมี

11.1 ภาชนะของสารเคมีทุกตัวจะต้องมีฉลากบอกชื่อสารเคมีที่เหมาะสมและควรปิดฝา เมื่อไม่ได้ใช้งาน

11.2 การปฏิบัติเกี่ยวกับสารเคมีในบริเวณใกล้ทางระบายน้ำ ต้องมีการป้องกันสารเคมีที่ปนเปื้อนลงทางระบาย

น้ำ และต้องได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบในพื้นที่นั้น

11.3 ห้ามเทสารเคมีที่ใช้แล้วลงรางระบายน้ำหรือผสมรวมกัน ควรจัดเก็บแยกในภาชนะที่เหมาะสมพร้อมมี

ฉลากบอกชัดเจน เพื่อการกำจัดที่ถูกต้องต่อไป

11.4 ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทุกครั้งที่ปฏิบัติงานกับสารเคมี ตามรายละเอียดใน MSDS

นั้น ๆ

12. ความปลอดภัยในการใช้ถังบรรจุก๊าซ

12.1 การเก็บรักษา และขนส่งถังก๊าซ ต้องจัดวางในลักษณะที่วางถังอยู่ในท่าตั้งตรง โดยมีฝาครอบวาล์วถัง

ปิดอยู่ตลอดเวลา

12.2 การเคลื่อนย้ายถังก๊าซ ผู้ปฏิบัติงานห้ามกลิ้งไปบนพื้น โดยเด็ดขาด แต่จะต้องขนส่งด้วยรถลำเลียงที่

เหมาะสมและผูกรัดด้วยโซ่ติดกับตัวรถลาก ให้มั่นคง

12.3 ห้ามเก็บถังก๊าซในบริเวณพื้นที่ที่อยู่ใกล้กับวัตถุไวไฟ เช่น น้ำมันเชื้อเพลิง

12.4 หลังจากเสร็จการปฏิบัติงานในแต่ละช่วง หรือแต่ละวัน  ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำถังก๊าซออกจากพื้นที่

ปฏิบัติงาน ไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่เก็บที่ปลอดภัย

12.5 ท่อยางส่งแก๊ส ต้องมีสภาพดี ไม่มีรูรั่ว หรือแตกหัก และการต่อเข้ากับถังก๊าซต้องให้แน่นสนิท			12.6 อุปกรณ์ปรับความดันของถังก๊าซ จะต้องอยู่ในสภาพที่ดี มีเกจวัด (มาตรอ่านค่า) ที่สามารถมองเห็นได้

อย่างชัดเจน

12.7 ห้ามวางถังก๊าซ ในบริเวณที่อาจมีประกายไฟ หรือลูกไฟกระเด็นมากระทบ

12.8 เมื่อจะจุดไฟห้ามใช้ไม้ขีดไฟ หรือไฟแช็คจุดหัวเชื่อม แต่ต้องใช้อุปกรณ์จุดแก๊สโดยเฉพาะ

13. ความปลอดภัยในงานเชื่อม

13.1 ผู้ปฏิบัติงานจะต้องขออนุญาตปฏิบัติงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟหรือความร้อน			13.2 เครื่องเชื่อม ทุกเครื่องต้องต่อสายดิน

13.3 สายเชื่อมต้องมีสภาพดี มีการต่อที่ดี และจะต้องวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยไม่กีดขวางทางเดิน

13.4 หากมีการวางสายเชื่อมข้ามถนน ต้องวางสายอยู่เหนือศรีษะ หรือป้องกันการถูกเหยียบ ถูกกดทับ เป็น

อย่างดี

13.5 หัวคีบสายดิน ต้องมีสภาพดี และสามารถคีบในลักษณะที่กระชับแน่น

13.6 เมื่อเสร็จงานเชื่อมแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องดับเครื่องเชื่อม ปิดสวิทซ์ไฟ สายเชื่อมออก จากข้อต่อ และขดเก็บ

สาย ให้เรียบร้อย

วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่วิธีการปฏิบัติงาน  เรื่องการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมก๊าซ  และการทำงานเกี่ยวกับงานเชื่อมไฟฟ้า

14. ความปลอดภัยในอุโมงค์/ท่อ/ถัง

14.1 ผู้ปฏิบัติงาน จะต้องแจ้งหัวหน้างาน เมื่อปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานที่ลักษณะเป็นท่อ อุโมงค์ หรือถังเพื่อ

คอยหาผู้ดูแลเฝ้าที่ปากทางเข้าออกหรือสามารถที่จะติดต่อสื่อสารกับผู้ปฏิบัติงาน ที่เข้าทำงานอย่าง

เหมาะสม

14.2 ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เข้าไปในสถานที่ทำงานที่ลักษณะเป็นท่อ อุโมงค์ หรือถังโดยไม่ได้รับ

อนุญาต

วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่วิธีการปฏิบัติงาน   เรื่อง การทำงานในสถานที่อับอากาศ (SW01)

15. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้ลิฟท์ขนส่ง

15.1 	ห้ามโดยสารลิฟท์ ใช้เฉพาะการขนส่งสินค้าหรือวัตถุดิบเท่านั้น

15.2 	จะต้องบรรทุกน้ำหนักตามพิกัดของเครื่องที่กำหนดไว้เท่านั้น

15.3  	ผู้ใช้งานต้องตรวจสอบอุปกรณ์รวมทั้งตัวลิฟท์หรือกระเช้าขนส่งให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ก่อนและหลังการใช้งาน

15.4  	ก่อนนำสินค้าเข้า- ออกจากลิฟท์หรือกระเช้า  ต้องล็อค หรือปิดประตูลิฟท์ให้เรียบร้อยก่อนการใช้งานทุกครั้ง

15.5  	ต้องวางสินค้าหรือวัตถุดิบอย่างมั่นคง, ไม่ยื่นห้อย, ไม่เลื่อน หรือเคลื่อนที่ออกนอกกระเช้า / หรือตัวลิฟท์ ในขณะที่ลิฟท์เคลื่อนตัว

15.6 	ตัวลิฟท์ต้องวางอยู่ชั้นล่างเมื่อเลิกใช้งาน และไม่ค้างกระเช้าขนส่ง อยู่บนอากาศ

15.7 	ในกรณีที่ลิฟท์ไม่สามารถใช้งานได้  ต้องติดป้าย “ ห้ามใช้ลิฟท์”  อย่างชัดเจน

16. ความปลอดภัยในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุ (ป้องกันหลังลั่น)

16.1 เมื่อต้องยกของที่มีน้ำหนักมาก ให้หลีกเลี่ยงการใช้อิริยาบถที่ออกแรงมากเกินไป ซึ่งจะเป็นการใช้กำลัง

กล้ามเนื้อ เพียงอย่างเดียว สิ่งที่ถูกต้องคือให้ยกน้ำหนักไว้ที่ศูนย์กลางของความโน้มถ่วงโดยให้ย่อตัวลง

16.2 เมื่อต้องยกของหนักนั้นขึ้นเหนือหัวไหล่ให้ใช้ม้าสำหรับรองเท้า และเมื่อต้องยกของของต่ำกว่าหัวเข่าให้ย่อ

ตัวลง

16.3 การหันหลังหรือการหมุนตัวอย่างรวดเร็วในขณะที่ยกของหนักด้วยมือเปล่า จะทำให้หลังของท่านลั่น หรือ

เกิดการเคล็ดหรือท่านอาจต้องทิ้งสิ่งของให้เสียหายได้   ดังนั้นจึงต้องมีการเปลี่ยนทิศทางการก้าวเดิน

เมื่อมีการ เปลี่ยนทิศทางของน้ำหนักสิ่งของดังกล่าว

16.4  การวางน้ำหนักสิ่งของลงควรกระทำอย่างช้าๆ ละมุนละม่อม การเหวี่ยงน้ำหนักสิ่งของนั้นเป็นอันตราย

อย่างยิ่งซึ่งน้ำหนักนั้นอาจไปกระทบถูกผู้คนข้างเคียง หรือเกิดการกระแทก

16.5 เมื่อมีการขนย้ายวัตถุสิ่งของที่มีความยาวด้วยมือเปล่า ให้แบกวัตถุนั้นไว้บนไหล่ โดยให้วัตถุนั้นเชิดขึ้นให้

ปลายวัตถุด้านหน้าสูง และปลายวัตถุด้านหลังต่ำ ระมัดระวังมิให้วัตถุนั้นไปชนผนังในขณะเลี้ยวมุม หรือ

ขณะผ่านทางเข้า

16.6  ในการขนย้ายวัตถุที่ต้องใช้คนยกหลายคน  ควรเลือกคนยกของเหล่านั้นให้มีขนาดความสูง   และความ

แข็งแรงใกล้เคียงกัน

- ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายของหนักด้วยมือ

  - ต้องสวมถุงมือผ้า หรือหนังขณะทำการยกสิ่งของ

  - ถ้าสิ่งของหนักเกินกว่าจะยกได้ ให้ใช้เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรงช่วยยก หรือคนช่วย

  - ควรวางเท้าข้างหนึ่งอยู่ข้างๆ ของที่จะทำการยก และอีกข้างหนึ่งอยู่ข้างหลัง

  - งอเข่าและคู้ลงต่ำใกล้ของให้ลำตัวเข้าชิดของ  จับของให้กระชับแน่นหลังตรงเกือบเป็นแนวดิ่ง

แล้วยืดขาทั้งสองขึ้น

  - ไม่ควรงอ หรือขดลำตัวในขณะที่ยกของ

  - ควรมองเห็นทางข้างด้านหน้าชัดเจนขณะยกของเดินไป

  - ถ้าจะวางสิ่งของลง ให้ทำย้อนกลับตามวิธีการยก

วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่วิธีการปฏิบัติงาน   เรื่อง การเคลื่อนย้ายของหนักด้วยเครื่องทุ่นแรง

18.  ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสำนักงาน

18.1 ต้องไม่ใช้เก้าอี้ที่มีล้อเลื่อนแทนบันไดในการที่ต้องหยิบวัสดุ หรือเอกสารที่สูงๆ

18.2 ต้องไม่วิ่งภายในสำนักงาน เพราะอาจเกิดอันตายจากการลื่น หกล้ม หรือกระแทกได้

18.3  ลิ้นชักของตู้เก็บเอกสาร หรือ โต๊ะทำงานเมื่อเปิดใช้แล้วต้องปิดให้เรียบร้อย

18.4  การขึ้นหรือลงบันไดต้องเดินด้วยความระมัดระวัง ห้ามวิ่ง และต้องจับราวบันไดไว้เพื่อช่วยให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น

18.5  ระวังการนั่งเก้าอี้ที่ตั้งขาไม่ครบอาจเสียการทรงตัวเพราะจะทำให้ล้ม บาดเจ็บได้

18.6  ถ้าพื้นเปียก ต้องรีบเช็ดถูทันทีเพื่อป้องกันการลื่น หกล้ม

18.7 สายไฟ สายโทรศัพท์ ต้องจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  เพื่อป้องกันการสะดุด

18.8  การยกของที่หนักเกินกำลังให้ เครื่องมือช่วยในการยก หรือขอความช่วยเหลือ

18.9 ไม่ควรใช้มือ  หรือนิ้วมือแทนเครื่องมือต่างๆ เช่น อย่าใช้มือถอนเข็มเย็บกระดาษ

19. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง                                                                                                                                                    19.1 พื้นรองรับขาตั้งและข้อต่อต่างๆ ของนั่งร้านต้องอยู่ในสภาพดีและมั่นคง และต้องมีหัวหน้าตรวจสอบตลอดเวลา   ฬฬฬห้ามนำบันไดหรือนั่งร้านที่เสียหายมาใช้อย่างเด็ดขาด   ก่อนจะเริ่มใช้งานต้องมีการตรวจสอบทุกครั้ง

19.2 พื้นไม้หรือเหล็กจะต้องยึดวางอย่างมั่นคงกับโครงสร้างของนั่งร้าน

19.3 โครงนั่งร้านที่เป็นเสาค้ำยัน  ต้องตั้งฉากกับแนวระดับ

19.4	การทำงานบนที่สูงเกิน 2 เมตร โดยไม่มีนั่งร้านต้องสวมเข็มขัดนิรภัยหรือเชือก  และต้องจัดให้มี

สวมเข็มขัดนิรภัยตลอดเวลา

วิธีการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่วิธีการปฏิบัติงาน   เรื่อง  การปฏิบัติงานในที่สูง

20. การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

20.1 เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งเหตุเพลิงไหม้ โดยการกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมดับเพลิงที่เกิดขึ้น

ขั้นต้นด้วยถังดับเพลิงที่เหมาะสม หากเพลิงไหม้ลุกลาม จนไม่สามารถควบคุมได้ให้ อพยพหนีไฟ มา

รวมตัว ณ จุดนัดพบ ที่บริษัทฯ กำหนดไว้

20.2 เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน ให้หยุดการทำงานทันที แม้งานจะยังไม่เสร็จ ปิดวาล์วถังก๊าซถัง

ออกซิเจนและปลดปลั๊กไฟฟ้า ของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ปฏิบัติงานทุกตัว  เตรียมความพร้อมจะออกจาก

พื้นที่ทำงาน  เมื่อมีคำสั่งให้เดินออกจากจุดปฏิบัติงาน ไปจุดนัดพบ ถ้าหากมีผู้สูญหายให้แจ้งต่อหัวหน้า   งานของตนเองโดยเร็ว

20.3 กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินให้ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน

21. การรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

21.1 ผู้ปฏิบัติงาน หรือผู้ประสบเหตุจะต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุ ให้หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน  เจ้าหน้าที่  ความปลอดภัยในการทำงาน  ได้รับทราบทันทีและกรอกใบรายงานอุบัติเหตุ ซึ่งต้องดำเนินงานตามระบบการรายงานและสอบสวนอุบัติเหตุ หลังจากเกิดอุบัติเหตุ

21.2 ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานพบเห็นว่ามีสภาพการณ์ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ หรือการเกิดความสูญเสีย

ผู้ปฏิบัติงานต้องรายงานให้หัวหน้างานหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ได้รับทราบ โดยเร็วที่สุด