บันทึกการจัดทำ (ฉบับปัจจุบัน)

| กิจกรรม/บุคคล | ชื่อ-สกุล | หน่วยงาน/ตำแหน่ง | ลายเซ็น | วัน/เดือน/ปี |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้จัดทำ |  |  |  |  |
| ผู้ทบทวน |  |  |  |  |
| ผู้อนุมัติ |  |  |  |  |

บันทึกการประกาศใช้

| ฉบับที | วัน/เดือน/ปี | รายละเอียด | ผู้จัดทำ | ผู้อนุมัติ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  | ออกเอกสารฉบับใหม่ |  |  |

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่ออธิบายขั้นตอนการเตรียมพร้อม รวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันและรองรับภาวะฉุกเฉินอุบัติเหตุตลอด จนเพื่อลดผลกระทบอันอาจเกิดต่อพนักงาน ผู้ที่มาติดต่อธุรกิจ ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

1.2 เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนได้อย่างถูกต้อง ในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน

1.3  เพื่อให้มั่นใจว่ามีการทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน และมีการฝึกซ้อมเพื่อทดสอบประสิทธิผลของขั้นตอนการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ

# 2. ขอบข่าย

ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย นี้ครอบคลุมถึงภาวะฉุกเฉินที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดขึ้น การเตรียมแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ การทบทวนปรับปรุงแผน และการทดสอบแผนฉุกเฉิน ซึ่งภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นภายในบริษัท ได้แก่ เพลิงไหม้ ก๊าซ น้ำมัน สารเคมีอันตรายรั่วไหล

3. เอกสารอ้างอิง

- คู่มือระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    หัวข้อที่  3.5.7

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การประเมินความเสี่ยง

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานกับสารเคมีและน้ำมัน

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การติดต่อสื่อสาร

- ขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การปรับปรุงและแก้ไข

- วิธีการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน

- เอกสารสนับสนุน เรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

# 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง

-

# 1.0 ขั้นตอนการดำเนินการ

คำจำกัดความ

ภาวะฉุกเฉินเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเมื่อเกิดแล้วมีผลกระทบอย่างรุนแรงและแผ่ขยายเป็นวงกว้าง มีผู้บาดเจ็บ เสียชีวิต  หรืออาจเกิดผลเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก เช่น ไฟไหม้ เหตุระเบิด การหกไหลของสารเคมีอันตราย น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น   จุดรวมพลสถานที่ หรือบริเวณที่กำหนดให้เป็นที่รวมพล ตรวจนับจำนวนพนักงานที่ไม่ได้อยู่ในทีมระงับเหตุฉุกเฉิน ผู้รับเหมา บุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อธุระกิจภายในพื้นที่บริษัท  ERT  (Emergency Response Team)  หน่วยปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน

- การเตรียมการก่อนเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน

  - การระบุสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในการระบุภาวะฉุกเฉิน  อุบัติเหตุ ที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ โดยพิจารณาจากกิจกรรมต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในภาวะฉุกเฉิน  รวมทั้งพิจารณาจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นในอดีตกับองค์กรหรือองค์กรอื่นที่มีลักษณะธุรกิจคล้ายคลึง

ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในบริษัท   ได้แก่

1.  เพลิงไหม้  ซึ่งอาจเกิดได้หลายสาเหตุ  เช่น   กระแสไฟฟ้าลัดวงจร    ประกายไฟกระเด็นไปถูก

วัตถุที่เป็นเชื้อเพลิง  การลุกติดไฟของสารเคมี

2.  สารเคมีอันตรายรั่ว ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกันจัดทำแผนฉุกเฉิน และกำหนดโครงสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบ และจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team : ERT) ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

    - แต่ละแผนกมีหน้าที่ส่งรายชื่อพนักงานอาสาสมัคร หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อจัดตั้งหน่วย ERT แล้วให้ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดโครงสร้างหน้าที่ ความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆ ผู้รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน ต้องตั้งตัวแทนของตนให้เป็นผู้รับผิดชอบแทนในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน ในขณะที่ผู้ที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานไม่อยู่ในที่เกิดเหตุ

    - รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ต้องติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

หมายเหตุ  : รายละเอียดโครงสร้างของ ERT และ หมายเลขโทรศัพท์ในกรณีฉุกเฉิน อธิบายอยู่ในเอกสารสนับสนุนเรื่อง แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

  - วิธีการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร

    - วิธีการสื่อสารภายใน

- ผู้พบเห็นเหตุการณ์ใช้โทรศัพท์   หรือแจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยตรงต่อส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

- ERT  ใช้โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรือแจ้งประสานงานระหว่างทีม  และผู้ที่เกี่ยวข้อง

    - วิธีการสื่อสารภายนอก

- ใช้โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร หรืออุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ในการติดต่อ ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น สถานีดับเพลิง  รถพยาบาล เป็นต้น

  - ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

    - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว) มีหน้าที่รวบรวมหรือจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายแต่ละชนิดที่มีใช้อยู่ในองค์กร และแจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามรายละเอียดที่กำหนดในขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เรื่อง การควบคุมการปฏิบัติงานกับสารเคมีและน้ำมัน

  - การจัดทำแผนอพยพ

    - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหน้าที่จัดประชุมร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  เพื่อจัดทำแผนอพยพพนักงาน ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินรุนแรง ถึงขั้นอพยพพนักงานออกจากบริเวณที่อันตรายไปสู่บริเวณที่ปลอดภัยซึ่งได้กำหนดไว้แล้ว พร้อมทั้งจัดทำแผนที่แสดงเส้นทางการอพยพ บอกจุดทางออกฉุกเฉิน จุดรวมพล ซึ่ง ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องทำการติดแผนที่เส้นทางการอพยพไว้ในที่ที่สังเกตได้ง่าย

  - การฝึกอบรม

    - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับฝ่ายบุคคลมีหน้าที่จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรที่จำเป็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ให้กับพนักงาน ตามรายละเอียดที่กำหนดในขั้นตอนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  เรื่อง การฝึกอบรม การสร้างจิตสำนึก เพื่อให้มั่นใจว่า พนักงานสามารถดำเนินการแก้ไข แจ้งเหตุ และการดำเนินการอื่นๆ เพื่อระงับมิให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม

  - การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สำหรับภาวะฉุกเฉิน

    - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหน้าที่กำหนดวัสดุ อุปกรณ์ที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการป้องกัน และแก้ไขภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น

    - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหน้าที่จัดหาและเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ในการระงับ ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นต่างๆ เพื่อใช้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น

    - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  มีหน้าที่จัดทำแผนการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในภาวะฉุกเฉิน โดยกำหนดรายการวัสดุ อุปกรณ์ที่ต้องทำการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจสอบอุปกรณ์แต่ละชนิด ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ และการบันทึกผลการตรวจสอบ

- การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และการป้องกันเพื่อลดผลกระทบ

## 2.1  แผนการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม้

- การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

  - การฝึกอบรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน

    - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่จัดการฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงาน รวมทั้งแผนการเตรียมพร้อมและตอบสนองต่อภาวะเพลิงไหม้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระเบียบการปฏิบัติงาน หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จะแจ้งรายละเอียดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานทุกคนทราบ

    - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหน้าที่จัดทำแผน  จัดการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นให้กับพนักงานอย่างน้อย 40% ของพนักงานในแต่ละแผนก

    - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มีหน้าที่จัดทำแผน และทำการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและอพยพพนักงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติตามแผนการเตรียมพร้อมและอพยพออกจากพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างปลอดภัย

  - การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

    - การป้องกันการเกิดเพลิงไหม้อันเนื่องมาจากกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคน ในการดูแลการปิดสวิทช์เครื่องจักร/เครื่องใช้ไฟฟ้า เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานทันที รวมทั้งหากพบการชำรุดของสายไฟ หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้แจ้งฝ่ายอาคารสถานที่ หรือฝ่ายซ่อมบำรุงทันที

    - ในกรณีพนักงานที่ปฏิบัติงานกับสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการลุกติดไฟ หรือระเบิดได้ จะต้องปฏิบัติตามข้อแนะนำซึ่งระบุใน Material Safety Data Sheet ; MSDS หรือ Work Instruction หรือ เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

- การดำเนินการเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

ขั้นตอนการระงับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามแผนฉุกเฉิน เรื่อง การระงับเหตุเพลิงไหม้ ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการโดยสรุป ดังนี้

  - เมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้น ให้ผู้พบเหตุการณ์พิจารณาว่าสามารถดับเพลิง หรือระงับเหตุฉุกเฉินได้โดยปลอดภัยหรือไม่

- กรณีที่สามารถดำเนินการโดยปลอดภัย ให้ผู้พบเห็นดำเนินการ เมื่อสามารถระงับเหตุฉุกเฉินได้ ให้แจ้งผู้จัดการแผนก/ฝ่าย ทราบเพื่อดำเนินการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำ

- กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้แจ้งส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (เวลาทำการ)หรือ   Security (นอกเวลาทำการ) โดยเร็วที่สุด

- เมื่อส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย   Security ได้รับแจ้งเหตุการณ์ฉุกเฉิน ต้องพยายามสอบถามข้อมูลเบื้องต้นให้ได้มากที่สุด  เช่น สถานที่เกิดเหตุการณ์ ชนิดของเหตุฉุกเฉิน รวมถึงความรุนแรงจากนั้นให้รีบแจ้ง ผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อรับทราบและประสานงาน แจ้ง ERT เพื่อเข้าปฏิบัติการแก้ไข โดยแจ้งข้อมูลเบื้องต้นให้ ERT ทราบ เพื่อเตรียมอุปกรณ์ระงับเหตุและอุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ

- เมื่อ ERT ได้รับแจ้งจากส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  Security แล้วให้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อแก้ไขสถานการณ์ โดยปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

## 2.2  แผนการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินกรณีสารเคมีอันตรายรั่ว

- การป้องกันสารเคมีอันตรายรั่ว

  - การฝึกอบรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน

ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีหน้าที่จัดฝึกอบรมให้พนักงานทุกคนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระเบียบการปฏิบัติงาน/เอกสารสนับสนุน ซึ่งเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉิน  ตลอดจนแผนการป้องกันและระงับภาวะฉุกเฉิน  ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้องแจ้งรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงให้พนักงานทุกคนรับทราบ

  - การจัดเตรียม/ตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับภาวะฉุกเฉิน

แผนก/ฝ่ายที่มีการปฏิบัติงานกับสารเคมี   และพนักงานผู้ปฏิบัติงานกับสารเคมี    จะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง  เพื่อมิให้เกิดการหกรั่วออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอก   โดยปฏิบัติตาม MSDS ที่เกี่ยวข้อง

2.การดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์

ERT ต้องปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้

- ข้อควรปฏิบัติในกรณีฉุกเฉิน

- เตือนอันตราย ปิดกั้นการจราจร และแยกบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากจุดที่เกิดเหตุ ไปทางด้านเหนือลม

- สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หมวก เสื้อดับเพลิง รองเท้า และถุงมือ

- ประเมินสถานการณ์การรั่วไหลของสารเคมี ปริมาณและชนิดของสารเคมีที่รั่วไหล ที่ติดไฟหรือไม่ติดไฟ

- หากมีผู้ได้รับบาดเจ็บ ให้ดำเนินการช่วยชีวิตด้วยวิธีการที่เหมาะสมเป็นอันดับแรก

- ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นในการดับเพลิง และความเป็นอันตรายของวัตถุเคมีที่ติดไฟจากข้อมูลสารเคมีอันตราย (Material Safety Data Sheet)

- ติดต่อและรายงานสถานการณ์การเกิดเหตุให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดต่อบริษัทผู้ขาย

- ปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

3.การปฏิบัติงานภายหลังการเกิดเหตุฉุกเฉิน

  - เมื่อสามารถระงับภาวะฉุกเฉินได้แล้ว ให้หน่วย ERT  แจ้ง ผู้อำนวยการดับเพลิง เพื่อประกาศยุติแผนการอพยพและให้พนักงานผู้อพยพเข้าสู่ภาวะการทำงานปกติ และประสานงานกับหน่วยงาน อาคารสถานที่ เพื่อทำการฟื้นฟูและปรับปรุง สถานที่เกิดเหตุให้กลับสู่สภาพปกติ

  - ผู้จัดการแผนก/หัวหน้าส่วนต่าง ๆ สำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภาวะฉุกเฉิน พร้อมทั้งร่วมกับทีม ERT และ Facility ในการฟื้นฟูสภาพที่เกิดเหตุ

  - การฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุ

- ทีม ERT ที่เข้าฟื้นฟูพื้นที่เกิดเหตุ ต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตามความเหมาะสม

- ทีม ERT ทำการกั้นแยกบริเวณที่เกิดเหตุออกให้เป็นสัดส่วน พร้อมทั้งติดตั้งสัญลักษณ์เตือน        อันตราย

  - เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.ว)  เขียนรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อนำเสนอให้ผู้อำนวยการโรงงานรับทราบ พร้อมทั้งนำเข้าที่ประชุมของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อวิเคราะห์หาสาเหตุ พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันการเกิดซ้ำของปัญหา รวมทั้งดำเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ตามระเบียบการปฏิบัติงาน เรื่อง การแก้ไขและป้องกัน

  - ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประเมินว่าผลการปฏิบัติงานในการตอบสนองสำหรับภาวะฉุกเฉิน ว่ามีประสิทธิผลและประสิทธิภาพเพียงใด และนำข้อมูลที่ได้มาทบทวน ปรับปรุงแก้ไขแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปหลังเกิดเหตุจริง

- การดูแลความปลอดภัยสำหรับผู้มาเยือนในภาวะฉุกเฉิน

  - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ) มีหน้าที่แลกบัตรผ่านเข้า-ออกโรงงาน สำหรับผู้มาเยือน และแจ้งให้ผู้มาเยือนทราบถึงกฎระเบียบความปลอดภัยของโรงงาน ซึ่งมีอยู่ในใบผ่านเข้า-ออกโรงงาน

  - เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ)  บันทึกรายชื่อผู้มาเยือน  และเวลาเข้า-ออก ลงในสมุดบันทึกผู้มาเยือน ทุกครั้งที่มีการผ่านเข้า-ออกโรงงาน

  - ในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉิน ให้พนักงานในบริษัท ที่ผู้มาเยือนประสานงานด้วย เป็นผู้ดูแลความปลอดภัย และพาผู้มาเยือนไป ณ จุดรวมพลที่กำหนด